# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Горизонтально-расточный станок

WHR 13 (Q)

Горизонтально-расточный станок

# Горизонтально-расточный станок

# WHR 13 (Q)

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ

АО «ТОС ВАРНСДОРФ» с местонахождением в г. Варнсдорф (Чешская Республика) на протяжении многих лет занимается производством обрабатывающих станков. Компания была основана в 1903 году под названием «Strojírny Arno Plauert», и сегодня является крупным машиностроительным предприятием, изделия которого известны во всем мире. Ведущий мировой машиностроительный завод, занимающийся разработкой, производством, продажей и сервисным обслуживанием обрабатывающих станков. Кроме того, компания предлагает множество дополнительных услуг и сопутствующих товаров. Компания располагает собственной командой конструкторов, которые работают над постоянным усовершенствованием станков, а также сильной производственной базой, благодаря которой компания сама же и производит станки.

7 производственных цехов = 32 776 м2

500 сотрудников = традиции

+ знания

+ опыт

+ разработки

Оборот в 2015 году = 63,3 мил. EUR

Высокий технический уровень

наших изделий был

подтвержден выдачей в 1996

году сертификата системы

управления качеством

в соответствии со стандартом ISO

9001, а также его повторной

сертификацией согласно стандарту

ISO 9001:2008, проведенной в начале 2010 года.9001:2008

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ	5

1.1	Горизонтальный расточной и фрезерный станок	5

1.2	Основная концепция станка	5

2.	ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ СТАНКА	6

2.1	Варианты в зависимости от держателя заготовки (стола или палеты)	6

2.2	Вариантное исполнение в зависимости от системы управления	6

2.3	Вариантное исполнение в зависимости от системы управления	6

3.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	7

3.1	Рама станка	7

3.1.1	Параметры - Колонна	7

3.1.2	Параметры - Стол	7

3.1.3	Параметры - Наклонный стол (см. отдельное техническое предложение)	7

3.2	Шпиндельная бабка	8

3.2.1	Параметры  -  Шпиндельные бабка	8

3.3	Направление переставных групп	9

3.4	Приводы сдвига и закрепления	9

3.4.1	Параметры - Подачи	10

3.5	Смазка станка	10

3.6	Управление станком	11

3.7 	Системы управления	11

3.8	Измерения	11

3.9	Площадки для обслуживающего персонала	12

3.10	Автоматическая смена инструменто	12

3.10.1	Параметры  - Автоматическая смена инструменто	12

3.11	Автоматическая замена палет	13

3.11.1	Параметры - Автоматическая замена палет	13

3.12	Энергетические источники и агрегаты	13

3.13	Капотирование станка	14

4.	ТОЧНОСТЬ И ИСПЫТАНИЯ СТАНКА	16

4.1	Геометрическая точность станка	16

4.2	Точность позиционирования групп станка	16

4.3	Рабочая точность станка	16

4.4	Остальные испытания при выходном контроле:	16

5.	БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА	17

6.	ПОСТАВКА И ПРИЕМ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА	18

7.	УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, СКЛАДИРОВАНИЕ	18

8.	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	19

8.1	Нормальные принадлежности	19

8.2	Специальные принадлежности	20

8.2.1	PVK 13-340 - Направляющая опора веретена	20

8.2.2	LD650 - Планшайба	20

8.2.3	FP 50-13, UFP 50-13 Головкой фрезерного	21

8.2.4	HPR 50 - Вертикальная фрезерная головка	22

8.2.5	HUR 50 - Головка фрезерная универсальная ручная	23

8.2.6	HUI 50 - Универсальная фрезерная головка	24

8.2.7	HUF 50 - Головка фрезерная универсальная	25

8.2.8	HOIL 50 - Двухосевая фрезерная головка ортогональная	26

8.2.9	HOF 50 - Двухосевая фрезерная головка ортогональная	27

8.2.10	FX 300-04 - Ускорительная головка	28

8.2.11	CHZ 13 - Оборудование для  охлаждения инструментов	29

8.2.12	CHOV 13 - Оборудование для  охлаждения инструментов	29

8.2.13	Транспортировочная лента	30

8.2.14	Зажимный кубик	30

8.2.15	Зажимные угольники	31

8.2.16	Дальнейшие наконечники для зажима инструмента	33

8.2.17	Компрессорный охладитель масла для цепи смазки шпиндельной головки	33

8.2.18	Комплект запасных частей для 3-летней эксплуатации станка	33

8.3	Стойка осбых принадлежностей	35

8.4	Другое исполнение станка	37

9. Список основных частей, приобретенных	37

9.1. Компоненты Станки WHR 13 (Q)	37

1.	ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

1.1	Горизонтальный расточной и фрезерный станок

с выдвижным ползуном и рабочим шпинделем, WHR 13 (Q) выходит из поколения ЧПУ горизонтальных фрезерных и расточных станков WHQ 13 ЧПУ производства TOS VARNSDORF a.s.

1.2	Основная концепция станка

Горизонтально расточной станок WHR 13 (Q) является фрезерным и расточным станком с выдвижным ползуном и выдвижным рабочим шпинделем. Станок предлагается с диаметром шпинделя 130 мм.

Варианты в зависимости от проведения автоматической смены инструментов:

# -	WHR 13  	   - основное исполнение

-	WHR 13 (Q)  - исполнение станка с автоматической заменой инструмента (АСИ)

Управление станка осуществляется одновременно в четырех из шести полностью управляемых

координат (X – поперечное перемещение стойки или стола , Y – вертикальное перемещение шпиндельной бабки, V – продольное выдвижение ползуна , Z – продольное перемещение стойки или стола, W – продольное выдвижение рабочего шпинделя, B – поворот стола).

Возможен выбор системы управления станка: HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI, Sinumerik 840 D SL или FANUC 30i /31i.

2.	ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ СТАНКА

2.1	Варианты в зависимости от держателя заготовки (стола или палеты)

# – 	в соответствии с максимальной грузоподъемностью стола:

# - стол для макс. нагрузки на стол 12 000 кг

# - стол для макс. нагрузки на стол 25 000 кг

# - опцион: стол для макс. нагрузки на стол 16 000 кг

# - опцион: стол для макс. нагрузки на стол 18 000 кг

# – в зависимости от вида управления вращения стола  (необходимо всегда ввести в   заявке):

# - 	стол для функции позиционирования с инкрементом 0,001˚. Привод к столу осуществляется двум шестерней

# -	стол с полностью управляемой координатой В. Привод осуществляется двумя шестернями..

# – станок оснащен откидным столом (см. раздел 3.4)

# – станок обладает функцией автоматической замены двух поддонов

2.2	Вариантное исполнение в зависимости от системы управления

- WHR 13 - основное исполнение

- WHR 13 Q - исполнение станка с автоматической заменой инструмента (АСИ)

# - 40 или 60 инструментов – магазин установлен к стойке станка

- - 80 или 120 (меандр) инструментов – магазин установлен отдельно возле станка

- WHR 13 MC - исполнение станка - характер обрабатывающего центра с автоматической заменой инструмента (АСИ) и с автоматической заменой палет

2.3	Вариантное исполнение в зависимости от системы управления

# -	система управления HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI

# -	система управления Sinumerik 840D-SL

# -	система управления FANUC 30i /31i

3.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

3.1	Рама станка

Состоит из продольной и поперечной станины которые расположены между собой в Т-образном виде. По продолной станине перемещаются сани стойки вместе со стойкой (Z), на которой по координате Y в вертикальном направлении перемещается шпиндельная бабка. По поперечной станине перемещаются сани стола (X) с поворотным столом (координата B).

Все детали рамы и шпиндельной бабки состоят из литой жесткой конструкции из серого чугуна.

3.1.1	Параметры - Колонна

| # вертикальная перестановка шпиндельной головки Y | # mm | # 2 000, 2 500, 3 000 |
| --- | --- | --- |
| # Продольная перестановка станины Z | # mm | # 1 250, 1 600, 2 200, 3 200 |

3.1.2	Параметры - Стол

| Стандартные варианты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Макс. вес обрабатываемой детали | # kg | # 12 000 / 25 000 |
| Размеры зажимной поверхности рабочего стола | # mm | # 1 800 x 1 800, 1 800 x 2 200, # 1 800 x 2 500 |
| Дополнительные варианты |  |  |
| Опцион № 1 | # kg /mm | # 16 000 / 2 500 x 3 000 |
| Опцион № 2 | # kg /mm | # 18 000 / 2 000 x 3 000 |
| Зажимные "T" пазы стола |  |  |
| - размер | # mm | # 22H8 |
| - шаг | # mm | # 160 |
| - количество |  | # 11, 13, 15 |
| Диаметр центрирующего отверстия зажимной поверхности поворот. стола | # mm | # 100H6 |
| Продольная перестановка стола X | # mm | # 2 000, 3 500, 4 000, 5 000, 6 000 |

3.1.3	Параметры - Наклонный стол (см. отдельное техническое предложение)

| # макс. вес обрабатываемой детали | # кг | # 16 000 |
| --- | --- | --- |
| # установка наклона стола |  | # 0 – 5° |
| # размеры зажимной поверхности рабочего стола | # мм | # 1 800 x 1 800, 1 800 x 2 200, # 1 800 x 2 500 |
| # зажимные "T" пазы стола |  |  |
| # - размер | # мм | # 22H8 |
| # - шаг | # мм | # 160 |
| # - количество |  | # 11 |
| # диаметр центрирующего отверстия зажимной поверхности поворот. стола | # мм | # 100H6 |
| # Продольная перестановка стола X | # мм | # 2 000, 3 500, 4 000, 5 000, 6 000 |

3.2	Шпиндельная бабка

В корпусе шпиндельной бабки, изготовленном из высокопрочного литейного чугуна установлены направляющие ползуна. Компенсация наклона ползуна осуществляется с помощью регулировки плиты в задней части шпиндельной бабки.

Шпиндельный узел состоит из расточного (рабочего) и фрезерного (полого) шпинделя. Фрезерный шпиндель установлен в радиально-упорных шарикоподшипниках. Частота вращения шпинделя регулируется автоматически в двух диапазонах. Охлаждение масла в шпиндельной бабке осуществляется компрессорным холодильником.

Вес шпиндельной бабки уравновешивается с помощью противовеса, завешенного на стальном тросе, веденные по стойке.

крепление инструмента осуществляется рычажным захватом за инструментальный штревель, который в свою очередь закручен в инструмент. Инструментальный штревель изготовлен по внутренней норме ТОС ВАРНСДОРФ. Крепящее усилие создают тарельчатые пружины, ослабление которых осуществляется с помощью гидравлики. Заказчик может так же востребовать систему крепления инструментов BIG-PLUS. на протяжении исполнения автоматической смены инструмента конусная полость шпинделя очищается с помощью сжатого воздуха.

3.2.1	Параметры  -  Шпиндельные бабка

| # диаметр рабочего шпинделя | # мм | # 130 |
| --- | --- | --- |
| # коническая полость рабочего шпинделя |  | ISO 50 / ISO 50 BIG+ |
| # исполнение зажимного хвостовика # инструмента | # без АСИ | # ČSN 22 0430 DIN 2080 |
|  | # с/без АСИ | # ČSN 22 0432 # ČSN 22 0434 # DIN 69871 A # BT 50 MAS 403-1982 CAT B5.50-1985 |
| # диапазон оборотов рабочего шпинделя | # 1/мин | # 10 – 3 000 |
| # номинальная # (при постоянной эксплуатации S1) | # кВт | # 37 |
| # макс. (при работе S6-60% времени эксплуатации) | # кВт | # 46 |
| # номинальная крутящий момент при постоянной нагрюзке (S1) | # Нм | # 2 537 |
| # макс. момент кручения на шпинделе # (S6 – 60%) | # Нм | # 3 111 |
| # выдвиг рабочего шпинделя W | # мм | # 650 |
| # Сечение ползуна | # мм | # 320 x 400 |
| # Выдвиг ползуна V | # мм | # 700 |

3.3	Направление переставных групп

Закаленный и азотированный расточной шпиндель перемещается внутри фрезерного шпинделя (ось W) по посадке скольжения с минимальным зазором.Линейные направляющие группы ползуна (ось V) состоят из роликовых подшипников. Лицевые направляющие по осям X, Y, Z – качения. При этом роликовые опоры перемещаются по закаленным стальным пластинам, вклеенным в направляющие станины и стойки. Противоположные поверхности направляющих – скольжения, подлиты Turcite.Направляющие ротационной оси стола В – скольжения с центрующей посадкой на круговой подшипник. Противоположные поверхности направляющих – скольжения, подлиты Turcite.

Направляющие на станинах защищены с помощью телескопических защит, направляющие стойки защищены с помощью вертикальных кожухов.

3.4	Приводы сдвига и закрепления

Привода линейных осей исполнены с помощью отдельных АС – цифровых сервоприводов с передачей от шарико винтовой пары по зубчатой ременной передаче. Система перемещения узлов по линейным осям X, Y, Z, V, W имеет обратную связь по положению. Параметр X = 6000 мм линейная ось привода X-понял AC цифровой сервопривод передач и два шестерни к стойке (master & slave system).

Привод поворота стола с полностью управляемым поворотом стола обеспечивается с помощью двух ведущих шестерней с предварительным натяжением  и ведомого зубчатого венца. Линейные оси X,Y,Z,W после достижения целевой позиции удерживаются в связи по положению. Ось В (поворот стола) после установки в автоматическом режиме гидравлически закрепляется. Для стола грузоподъемностью 25 т. привод поворота оси В передается по более сильной шарико-винтовой пары.

3.4.1	Параметры - Подачи

| # диапазон рабочих подач – X | # мм/мин | # 4 – 5 000 (8 000)* |
| --- | --- | --- |
| # диапазон рабочих подач – Y, Z, W, V | # мм/мин | # 4 – 5 000 |
| # диапазон рабочих подач – B | # 1/мин | # 0,003 – 1,5 |
| # ускоренная подача – Y, Z, W, V | # мм/мин | # 10 000 |
| # – X = 2 000, 3 500 мм (12 000 кг) | # мм/мин | # 10 000 (12 000)* |
| # – X = 2 000, 3 500 мм (другие) | # мм/мин | # 8 000 |
| # – X = 4 000, 5 000, 6 000 мм | # мм/мин | # 8 000 |
| # ускоренная подача B 12 000 кг / другие | # 1/мин | # 2 / 1,5 |
| # мин. программируемый инкремент установки координат |  |  |
| # - в координатах X, Y, Z, W, V | # мм | # 0,001 |
| # - в координатах i B | # град | # 0,001 |
| # максимальное усилие подачи |  |  |
| # - в осях X | # кН | # 30 |
| # - в осях Y, Z, W, V | # кН | # 25 |
| # несущая способность стабилизации оси # B на R= 1 м | # кН | # 25 |
| # макс. крутящий момент оси B (оси B управляемую) | # кНм | # 15 |

# * опцион

,

3.5	Смазка станка

Смазка подвижных групп и механизмов станка проводится следующими способами:

-  	постоянным смазочным наполнителем:  подшипники основной укладки шпиндельного узла и подшипники шарико-винтовой пары.

- 	автоматическая циркуляционная смазка с отдельным смазочным округом с вмонтированным воздушным охладителем обеспечивает смазку зубчатых передач привода шпинделя в шпиндельной бабки. Цепь смазки можно так же оснастить дополнительной принадлежностью – компрессорным охладителем масла узла шпиндельной бабки.

- 	автоматическая смазка избыточным маслом из центрального смазочного агрегата поступающего через дозаторы в направлющие поверхности скольжения передвижных узлов и в шариковые гайки в приводах подачи.

3.6	Управление станком

Управление станком осуществляется из центрального пульта управления, размещенного на площадке оператора. Основной пульт управления стандартно оснащен переносным вспомагательным пультом управления для ручного управления движениями станка и включает в себя маховичек.

Установка для автоматической смены иснтрумента оснащена вспомагательным пультом для управления отдельными движениями для укладки инструментов в магазин.

3.7 	Системы управления

Ситема управляет станком в 5-х полностью управляемых координатах и 6-тую ось В можно выбрать как позиционируемую или полностью управляемую. Так же есть возможность углового управляемого поворота шпинделя по 0,1˚. Координаты программируются с инкрементом 0,001 мм или 0,001˚ у поворотного стола.

Станок управляется соответствующей CNC системой, которой свойства, функции и периферийное оборудование применены согласно используемому типу (HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI, SIEMENS SINUMERIK 840 D-SL, G. E. FANUC и др.).

3.8	Измерения

Линейные оси X, Y, Z, W оснащены прямым измерением с закрытыми электро-оптическими измерительными линейками  HEIDENHAIN. У станка в закрытые линейки подается воздух под давлением, чтобы предотвратить попадание в них пыли.

Отмеривание поворота стола осуществляется с помощью прямого ротационного датчика установленного в центре стола.

3.9	Площадки для обслуживающего персонала

Перемещает пульт центрального управления и устанавливается по высоте самостоятельно. Площадка оператора полностью закрыта и защищает обслуживающий персонал от стружки и охлаждающей жидкости. В направлении к детали оснащена открывающейся дверью с защитной блокировкой. Вертикальное перемещение площадки может быть 1600 мм или 2300 мм в зависимости от требования заказчика. Для того чтобы еще более упростить работу обслуживающего персонала, саму кабину можно механически из режима ручного управления горизонтально переставить на 600 мм к заготовке или на – 900 мм от заготовки, отсчитывая от изначальной позиции кабины.

В стандартном исполнении платформа спереди застеклена и оснащена держателем для инструментов, внутренним освещением и элементами безопасности. По желанию заказчика платформа может быть оснащена вспомогательным оборудованием, не входящим в стандартный комплект оснащения платформы (напр., полное застекление с вентиляционной системой и т. д.).

3.10	Автоматическая смена инструменто

Состоит  из цепного или меандрического магазина (см. п.2.3), направляющей манипулятора закрепленного на стойке. В свою очередь манипулятор оснащен поворотной рукой захвата инструмента. Поиск инструмента проводится с помощью кодированного гнезда в магазине.

Оборудование АСИ дает воможность проводить смену инструмента в головку HUI 50 и только в горизонтальном положении. Это значит, что направляющие манипулятора будут продлены в направлении к детали и при этом заказчик должен предварительно проверить чертеж детали, чтобы избежать столкновению манипулятора с деталью (именно по высоте).

3.10.1	Параметры  - Автоматическая смена инструменто

| # Количество гнезд в магазине АСИ - на колонне станка |  | # 40, 60 |
| --- | --- | --- |
| # Количество гнезд в магазине АСИ - располоюем отдельно от станка |  | # 80, 120 |
| # шаг гнезд | # мм | # 130 |
| # макс. диаметр инструмента |  |  |
| # - полностью занятый магазин | # мм | # 125 – 150 |
| # - свободные соседние гнезда | # мм | # 320 |
| # макс. диаметр специального плоского инструмента | # мм | # 390 (600) |
| # макс. длина инструмента | # мм | # 500 |
| # макс. вес инструмента | # кг | # 25 |
| # макс. вес инструментов в цепи | # кг | # 1 000 |
| # макс. дисбаланс инструментов в цепи | # кг | # 150 |
| # общее время замены инструмента | # сек | # 15 / 20* |

# *	СТОЙКА ОСОБЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

3.11	Автоматическая замена палет

Концептуально устройство для замены палет основано на автоматическом обмене технологических палет между стационарными станциями для укладки, оснащенными манипуляторами, и зажимным основанием палеты на станке. Манипуляторы оснащены направляющими для паллеты и установкой для перемещения паллеты на крепящую основу и обратно. Движение манипулятора осуществляется с помощью гидравлически-телескопического цилиндра и электрического двигателя. Крепящая основа оснащена механизмом для точной установки паллеты и механизмом для крепления паллеты.

Размеры палет и зажимных Т-образных канавок исходяд из норм  ISO.

3.11.1	Параметры - Автоматическая замена палет

| Макс. вес обрабатываемой детали | # kg | # 16 000 |
| --- | --- | --- |
| Размеры зажимной поверхности поддона | # mm | # 1 800 x 1 800, 1 800 x 2 200, # 1 800 x 2 500 |
| Зажимные "T" пазы поддона |  |  |
| - размер | # mm | # 22H8 |
| - шаг | # mm | # 160 |
| - количество |  | # 11 |
| Диаметр центрирующего отверстия зажимной поверхности поддона | # mm | # 100H6 |
| Количество технологических поддонов в системе |  | # 2 |
| Общее время замены поддона на станке | # sec | # 120 |

# Прим.	На станках с автоматической заменой поддонов нельзя одновременно использовать размер оси X (поперечное перемещение стола) размером 2 000 мм.

3.12	Энергетические источники и агрегаты

Электрооснащение станка сосредоточено в отдельном электрошкафе. Включает в себя модуль системы управления, компоненты управления приводами и шпинделя и дальнейшие электрические компоненты от таких известных фирм (Telemècanique, Merlin Gerin, Siemens).Электрошкаф охлаждается вентилятором вмонтированным в дверь. Станок оснащен центральным гидравлическим агрегатом, который обеспечивает работу переключения передач оборотов шпинделя, сжатие и закрепление инструмента. К станку необходимо подвести сжатый воздух, при этом станок оснащен элементами для его регуляции.

3.13	Капотирование станка

3.13.1 Станок в стандартном исполнении без охлаждения или с внешним охлаждением  CHZ не имеет защиту (кроме закрытия площадки обслуживающего персонала). Исходя из нормы по безопасности обращаем ваше внимание на то, что в близи станка  есть определенная опасность в разлете стружки и разбрызгиванию охлаждающей жидкости. Заказчик должен иметь это ввиду и применить все необходимые меры по безопасности (ограничить вхождение посторонних лиц, применить пассивные способы защиты от разлета стружки и т.д.).

3.13.2	Если станок оснащен системой охлаждения инструментов с подводом жидкости   центром шпинделя, то необходимо на станке применить некоторые элементы закрытия (см. далее по тексту) – изготовитель это отмечает как объязательным требованием (принимая во внимание характер обработки рекомендуется это приминять так же и у станков с внешним подводом охлаждающей жидкости):

Зачастую рекомендуемое исполнение

защитное закрытие рабочей зоны – (передвижная кабина обозначенная как KVR). Перемещается на санях стола и ограничивает вокруг стола защитную зону. Такой вариант исполнения защитного кожуха нельзя применять у станка, оснащенного откидным столом (глава 3.4). Кабина в направлении к станку открыта, со стороны цеха оснащена ручными дверьми и не имеет крышу. Стенки кабины прозрачные изготовленные из поликарбоната. Кабины стандартизованные и различаются величиной Y и диаметром внутреннего пространства в котором поворачивается деталь. При заказе станка необходимо согласовать оптимальную величину кабины с продавцом. И здесь есть определенная опасность с возможностью частичного разлета стружки и охлаждающей жидкости через крайние части  кабины, с которой заказчик должен расчитывать.

Вариабильное исполнение защитных прикрытий облегчает манипуляцию с деталью

если защитное прикрытие на фронтальной стороне ограничивает манипуляцию с деталью, то в экстремальных случаях можно использовать мобильные передвижные стены, которые защищают от разбрызгивания охлаждающей жидкости и стружки. При манипуляции или во время крепления детали стены на колесах можно легко передвинуть. Во время обработки их необходимо установить в места находящийся под угрозой. Нужно так же учитывать с возможностью проникновения стружки и охлаждающей жидкости через край доски и местами  между ними. Данное решение защиты не имеет компактное исполнение и не является стабильным и при этом оно является менее безопасным. Заказчик объязан разместить такое количество защитных досок, чтобы как можно больше обеспечить безопасность вокруг рабочей зоны станка. Предлагаются доски размером 3000х3000 и 4000х4000 мм в заполненном исполнении (аллюминий) или с прозрачным окном. При использовании защитных досок станок 	должен быть полностью огражден забором против 	вхождения посторонних лиц. Данное исполнение 	защиты не предотвращает от разлива охлаждающей жидкости на пол, это необходимо иметь ввиду.

Компактное, технически усовершенствованное исполнение защиты (часто используемое для станков с Х = 6 000 мм, 5 000 мм или 4 000 мм и при необходимости для станков с меньшой координатой Х)

защита полной группы Х (обозначена как «защита тип С») – установлена к фундаменту вокруг всей координаты Х (включая и станину). Более часто применяется у станины с Х = 6 000 мм, 5 000 мм или 4 000 мм, в случае, когда размер детали не позволяет применить стандартную кабину установленную на столе. На фронтальной стороне защиты вмонтированны двери с блокировкой, которые открываются вручную. Необходимо всегда проверить чертеж общего вида станка с защитой если просвет дверей соответствует вашим требованиям. Защита может быть с крышей и без нее. Если защита поставляется без крыши, то есть определенная вероятность попадания стружки и жидкости через верхний край защиты, это необходимо иметь ввиду. Данное исполнение защиты не требует устанавливать защитный забор на фронтальной стороне станка от вхождения посторонних лиц.

Наиболее качественное исполнение защитного сооружения без риска

полное закрытие станка с крышой. Данное исполнение полностью обеспечивает защиту и желательно применять при интенсивной технологической обработки под большим давлением охлаждающей жидкости и интенсивным разлетом стружки. С фронтальной стороны капотирования двери открываются вручную или с помощью пневматического механизма. Двери открываются вместе с крышой для свободного прохода подвесного каната с помощью которого загружается деталь на стол станка.

4.	ТОЧНОСТЬ И ИСПЫТАНИЯ СТАНКА

4.1	Геометрическая точность станка

Выражается в документе «Протокол приемки геометрической точности», который исходит из нормы ISO 10791-1 или ISO 3070-2,3.

Испытание проводится производителем при выходном контроле, протокол прилагается к станку, а контроль снова повторяется при передаче станка заказчику.

4.2	Точность позиционирования групп станка

Станок содержит механические и электрические элементы, которые управляются таким образом, чобы в результате было достигнуто высокой точности позиционирования (точность повторения < 12 μm). Если заказчик востребует протокол о точности позиционирования в отдельных осях, то в договор необходимо вписать проведение измерения с помощью лазерного интерферометра либо на заводе изготовителя или у заказчика. Точность позиционирования будет изображена в величинах по норме VDI/DGQ 3441.

4.3	Рабочая точность станка

Проверяется производителем при выходном контроле путем обработки пробной заготовки NASA. Результаты испытаний заносятся в протокол, который является внутренним документом изготовителя. У заказчика испытание  не проводится, если в договоре купли-продажи не оговаривается по-другому.

.

4.4	Остальные испытания при выходном контроле:

-	проверка правильности функционирования всех частей станка при работе вхолостую,

-  	проверка электрического оборудования станка,

- 	проверка соответствия техническим параметрам, производственному исполнению и  укомплектованности станка согласно спецификации поставки.

5.	БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА

5.1	Подтверждаем, что конструкция станка и производственное исполнение соответствует

общедействующим нормативам, относящимся к безопасности труда и гигиене, что    обеспечивает безопасность обслуживания станка.

Станок можно поставлять также в соответствии со специальными нормами по безопасности.

5.2 	Особое внимание необходимо уделять нормам безопасности ES, которые объязательны для эсплуатации станков в Европейском Сообществе.

Требование на соответствие с СЕ необходимо указать в заявке.

Станок с нормой СЕ должен быть укомплектован элементами в соответствии с п. 4.13 и 6.3. По техническим причинам и по технике безопасности желательно их применять в станках поставляемых и в другие территории.

5.3	Для исполнения норм станок должен быть оснащен следующими элементами

безопасности:

-	защита обслуживающего персонала и пространства возле станка от разбрызгивания

СОЖ и стружки должна быть обеспечена защитным кожухом в соответствии с п. 4.13

-	защита против вхождения посторонних лиц решается с помощью защитного забора в соответствии с чертежем общего вида станка, который разрабатывается изготовителем  и подтверждается заказчиком, который несет ответственность для его соблюдения.  Любое изменение чертежа общего вида станка должно быть подтверждено производителем.

-	сам станок и его логические цепи по управлению и безопасности должны

сответствовать  нормам СЕ.

6.	ПОСТАВКА И ПРИЕМ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА

Информация: При заключении контракта заказчик объязан подтвердить чертеж общего вида станка. Это последнее и объязательное условие для запуска станка в производство.

6.1		Станок поставляется частично разобранный, в том числе обыкновенные (стандартно         поставляемые) принадлежности, необходимые для эксплуатации станка, без масляных

наполнителей и охлаждающей жидкости.

В комплект поставки входит сопровождающая техническая документация.

6.2	Станок поставляется в завершенном виде, что означает, в основном цветовом решении, включая приспособления и аксессуары. Основной цвет станка определяется в отдельном техническом предложении.

6.3		Условия и порядок приема станка необходимо заранее обсудить с производителем станка, Содержание можно уточнить в соответствии с п.5.

6.4		С целью достижения гарантируемых полезных свойств, геометрической и рабочей точности необходимо, чтобы был станок установлен на фундамент и анкерован способом, рекомендуемым производителем.

С учтением гарантийных условий необходимо, чтобы монтаж и введение станка в эксплуатацию осуществлял сервисный орган производителя, или другой орган, производителем уполномоченный.

6.5		Условия и инструкции относительно осуществления монтажа, условия для безопасной и         рациональной эксплуатации станка, правила и инструкции по обслуживанию станка, правила и условия по уходу и ремонту, указаны в сопроводительной технической документации станка.

6.6		Производитель также предлагает обучение для потребителей и техническую поддержку  при эксплуатации станка, в заранее установленном объеме.

7.	УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, СКЛАДИРОВАНИЕ

7.1		Подготовка станка для его отгрузки и последующая перевозка соответствует условиям контракта.

После снятия упаковки станок должен быть защищен против влияния окружающей среды и механическим повреждениям.

7.2	Инструкции по манипуляции с узлами станка указаны в сопроводительной технической документации.

8.	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

8.1	Нормальные принадлежности

Список обыкновенных (стандартно поставляемых) принадлежностей станка:

-  	анкерный материал KM 13 WHR

-  	наконечник для зажима инструмента - WHR 13 (Q) - 30 шт.

-	калибр-кольцо и контрольная оправка

- шомпол для очистки конусной полости шпинделя

- набор рым-болтов

-	набор инструментов для обслуживания и ремонта

-	сопроводительная техническая документация включающая Инструкцию по  эксплуатации станка

-	Цена стандартных принадлежностей в цене станка.

8.2	Специальные принадлежности

8.2.1	PVK 13-340 - Направляющая опора веретена

Основанием направляющей опоры длинной является неподвижное по оси              симметрическое тело и в нём положенная рабочим веретеном  поворотно уношеная направляющая втулка с осевым отверстием подогнаным с минимальным зазором на рабочее веретено станка

|  |  | PVK 13-340 |
| --- | --- | --- |
| Расстояние торца станка от торца цент. фланца станка | мм | 340 |
| Общий вес направляющей опоры | кг | 110 |
| Макс. обороты | 1/ мин | 3000 |

Смазывание посадки рабочего веретена произведено как постоянное масляное.

8.2.2	LD650 - Планшайба

состоит из симетрически вращающего основного корпуса с проходящим отверстием внутри и перпендикулярно к осе шпинделя передвижной резцевой салазки. Внутреннее отверстие в корпусе планшайбы предназначено для прохождения в нем шпинделя.

Перемещение резцевой салазки приводится от выдвижения рабочего шпинделястанка с помощью механизма ограничивающий на минимально свободный зазор. Передача движения механизма шпиндель – резцевой салазки  в соотношении  1 : 1.

Резцевая салазка оснащена «Т» вида  пазами и имеет возможность закреплять резцевой держатель для крепления токарных ножей или специального инструмента.

# У станков оснащенных приспособлением для автоматической замены инструмента к рабочему шпинделю станка невозможно, при насаженой планшайбе, использовать функцию автоматической замены инструмента.

| # Диаметер основного корпуса | # мм | 650 |
| --- | --- | --- |
| # Перемещение салазки | # мм | 170 |
| # Макс. число оборотов планшайбы | # 1/мин | 150 |

8.2.3	FP 50-13, UFP 50-13 Головкой фрезерного

Фрезерный прибор крепится к шпинделю станка крепежными винтами. Головкой фрезерного прибора можно путём рукоятки вручную вращать вокруг ее горизонтальной оси. Требуемый угол наклона можно читать на шкале с градуировкой 1°, обозначенной на окружности головки

Инструменты зажимаются в конусе рабочего шпинделя вручную.

FP-50

UFP-50

| # Диаметер рабочего шпинделя в приборе | # mm | 128,57 h5 | 128,57 h5 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Внутренний конус шпинделя фрезерного прибора |  | ISO 50 | ISO 50 |
| # Макс. поворот кронштейна | # градус | # 360° | 2 x 360° |
| # Передача числа оборотов со шпинделя станка на шпиндель фр. прибора |  | # 1:1 | 1:1 |
| # Макс. число оборотов (при моменте кручения 180 Нм) | # об/мин | # 600 | 600 |
| # Макс. крутящий момент (при об. 100 мин-1) | # Нм | # 10 | 10 |
| # Макс. допустимая передаваемая мощность | # кВт | # 1 000 | 1 000 |
| # Диаметр центрирующего фланца в цилиндрическом исполнении | # мм | # 400 H7 | 400 H7 |
| # Вес фрезерного прибора | # кг | # прибл. 140 | прибл. 200 |

8.2.4	HPR 50 - Вертикальная фрезерная головка

состоит из двух компактно соединённых основных частей с возможностью их взаимного поворачивания.

Угол установки  являетс	я отсчитывательным на окружной шкале оснащеной  нониусом.

| # Диаметер рабочего шпинделя в торце | # мм | 128,57 h5 |
| --- | --- | --- |
| # Коническая полость шпинделя |  | # ISO 50 |
| # Исполнение крепежного хвостовика инструмента |  | # ČSN 22 0430 # DIN 2080 # ČSN 22 0432 # ČSN 22 0434 # DIN 69871 # BT 50 MAS 403-1982 # CAT ANSI/ASME B5.50-1985 |
| # Макс. допуст. число оборотов шпинделя | # 1/мин | # 3 000* |
| # Макс. допуст. перен. мощность | # кВт | # 25* |
| # Макс. допуст. крутящий момент шпинделя | # Нм | # 1 200* |
| # Размер механ. передачи привода веретена |  | # 1:1 |
| # Диапазон повернутия поворотной части головки | # град | # ±180 |
| # Расстояние оси веретена от головы фланца станка | # мм | # 445 |
| # Расстояние оси веретена от головы фланца станка | # МПа | # min. 8 |
| # Общий вес головки | # кг | # cca 200 |

8.2.5	HUR 50 - Головка фрезерная универсальная ручная

состоит из трех соединенных компактным образом основных частей с возможностью их взаимного поворота, чтобы достичь желаемого общего положения рабочего шпинделя головки. Головку можно установить в 8 основных положений с помощью фиксации Углы установки можно читать на шкалах, устроенных на периметре и оснащенных нониусом с инкрементом 0,1.

| # Диаметер рабочего шпинделя в торце | # мм | 128,57 h5 |
| --- | --- | --- |
| # Коническая полость шпинделя |  | # ISO 50 |
| # Исполнение крепежного хвостовика инструмента |  | # ČSN 22 0430 # DIN 2080 # ČSN 22 0432 # ČSN 22 0434 # DIN 69871 # BT 50 MAS 403-1982 # CAT ANSI/ASME B5.50-1985 |
| # Макс. допуст. число оборотов шпинделя | # 1/мин | # 3 000* |
| # Макс. допуст. перен. мощность | # кВт | # 20* |
| # Макс. допуст. крутящий момент шпинделя | # Нм | # 1 000* |
| # Размер механ. передачи привода веретена |  | # 1:1 |
| # Диапазон повернутия поворотной части головки | # град | # 2x ±180 |
| # Подача масла под давлением в торец шпинделия | # МПа | # 8 |
| # Подача охлаждающей жидкости по оси # инструмента | # МПа | # 0,3 |
| # Подача охлаждающей жидкости внешней подачей | # МПа | # 1 - 2 |
| # Общий вес головки | # кг | # 330 |

*	В соответствии с мощностью главных двигателей машин. Макс. параметры - см. таблицу.

8.2.6	HUI 50 - Универсальная фрезерная головка

Состоит из 3-х компактно соединённых  основных частей с возможностью их  взаимного вращения для достижения  требуемой общей позиции рабочего шпинделя головки.

| # Диаметер рабочего шпинделя в торце | # мм | 128,57 h5 |
| --- | --- | --- |
| # Коническая полость шпинделя |  | # ISO 50 |
| # Исполнение крепежного хвостовика инструмента |  | # ČSN 22 0430 # DIN 2080 # ČSN 22 0432 # ČSN 22 0434 # DIN 69871 # BT 50 MAS 403-1982 # CAT ANSI/ASME B5.50-1985 |
| # Макс. допуст. число оборотов шпинделя | # 1/мин | # 3 000* |
| # Макс. допуст. перен. мощность | # кВт | # 32* |
| # Макс. допуст. крутящий момент шпинделя | # Нм | # 1 000* |
| # Основной инкремент позиции поворота # в обоих плоскостьях разъёма | # град | # 2,5 |
| # Размер мех. передачи привода шпинделя |  | # 1:1 |
| # Диапазон поворота частей головки | # град | # 2 x 360 |
| # Расстояние от оси шпинделя в перпен.позиции до торца шп. бабки станка | # мм | # 682,5 |
| # Подача масла под давлением в торец шпинделия | # МПа | # 8 |
| # Подача охлаждающей жидкости по оси инструмента | # МПа | # 0,3 |
| # Подача охлаждающей жидкости внешней подачей | # МПа | # 1 – 2 |
| # Общий вес головки | # кг | # 440 (na stroji WRD 130) |

8.2.7	HUF 50 - Головка фрезерная универсальная

Универсальная фрезерная головка  с автоматической установкой и индексацией  HUF 50 состоит из 3-х компактно соединённых  основных частей с возможностью их  взаимного вращения для достижения  требуемой общей позиции рабочего шпинделя головки.

Поворотные части головки оснащены в двух плоскостях разъёма точным зубчатым сцеплением Гирта. Разъём зубчатки Гирта соответствует основному шагу позиционной  установки в которой поворотные части головки укреплены . Позиционирование регулируемых частей головки осуществляется от привода шпинделя станка в том числе и используется управление позиции поворота шпинделя. позиционирование поворотных частей головки обеспечивается с помощью серводвигателей. Гиртовое сцепление дает возможност повернуть поворотную часть головки с минимальным шагом на 0,001 градусов.

| # Диаметер рабочего шпинделя в торце | # мм | 128,57 h5 |
| --- | --- | --- |
| # Коническая полость шпинделя |  | # ISO 50 |
| # Исполнение крепежного хвостовика инструмента |  | # ČSN 22 0430 # DIN 2080 # ČSN 22 0432 # ČSN 22 0434 # DIN 69871 # BT 50 MAS 403-1982 # CAT ANSI/ASME B5.50-1985 |
| # Макс. допуст. число оборотов шпинделя | # 1/мин | # 3 000* |
| # Макс. допуст. перен. мощность | # кВт | # 32* |
| # Макс. допуст. крутящий момент шпинделя | # Нм | # 1 000* |
| # Основной инкремент позиции поворота # в обоих плоскостьях разъёма | # град | # 0,001 |
| # Размер мех. передачи привода шпинделя |  | # 1:1 |
| # Диапазон поворота частей головки ось A | # град | # 360 |
| # Диапазон поворота частей головки ось C | # град | # 185 |
| # Расстояние от оси шпинделя в перпен.позиции до торца шп. бабки станка | # мм | # 682,5 |
| # Подача масла под давлением в торец шпинделия | # МПа | # 8 |
| # Подача охлаждающей жидкости по оси инструмента | # МПа | # 0,3 |
| # Подача охлаждающей жидкости внешней подачей | # МПа | # 1 – 2 |
| # Общий вес головки | # кг | # 610 |

8.2.8	HOIL 50 - Двухосевая фрезерная головка ортогональная

Фрезерная головка состоит из трех взаимосвязанных основных частей с возможностью их взаимного вращения в осях A и C для достижения необходимого общего угла рабочего шпинделя головки. Регулируемые части головки в двух плоскостях оснащены точным ободом гиртового зубчатого сцепления, его деление соответствует основному позиционированному инкременту к которому поворотные части головки сжимаются (индексируются). Позиционирование поворотных частей обеспечивается механическим приводом от шпинделя станка и дает возможность позиционировать 185° в оси C, 100° в оси A. Внутренняя полость головки содержит в себе механизмы привода (зубчатые колеса), основную посадку рабочего шпинделя головки (в точных подшипниках) а так же освобождение и зажим в двух делящих плоскостях. Так же содержит в себе датчики для измерения позиции и механизмы крепления и освобождения инструмента.

| инструментальная полость шпинедля |  | ISO 50 |
| --- | --- | --- |
| Исполнение крепящего хвостовика инструмента |  | ČSN 22 0430 |
|  |  | DIN 2080 |
|  |  | ČSN 22 0432 |
|  |  | ČSN 22 0434 |
|  |  | DIN 69871 |
|  |  | BT 50 MAS 403-1982 |
|  |  | CAT ANSI/ASME B5.50-1985 |
|  |  | WHR 13 |
| # Макс. допуст. число оборотов шпинделя | 1/мин | 3 000 |
| # Макс. допуст. перен. мощность | кВт | 25 |
| # Макс. допуст. крутящий момент шпинделя | Нм | 1 000 |
| Базовый инкремент позиционированияв двух делимых плоскостях | град | 1o |
| Величина передачи привода шпинделя |  | 1:1 |
| Диапазон поворота в оси A | град | ±100o |
| Диапазон поворота в оси C | град | ±185o |
| Точность деления (Hirth. зубъев) в осях A и C | град | ±3’’ |
| Максимальная скорость поворота головки в осях A и C | 1/мин | 5 |
| Макс. давление охлаждения осей шпинделя | МПа | 1 (2) |
| Макс. давление охлаждения внешними форсунками | МПа | 0,3 |
| Крепящая сила инструмента | кН | 20 |
| Требуемое давление для освобождения инструмента | МПа | 4,5 |
| Общий вес фр. головки | кг | 450 |

8.2.9	HOF 50 - Двухосевая фрезерная головка ортогональная

Фрезерная головка состоит из трех взаимосвязанных основных частей с возможностью их взаимного вращения в осях A и C для достижения необходимого общего угла рабочего шпинделя головки. Регулируемые части головки в двух плоскостях оснащены точным ободом гиртового зубчатого сцепления, его деление соответствует основному позиционированному инкременту к которому поворотные части головки сжимаются (индексируются). Позиционирование поворотных частей обеспечивается механическим приводом от шпинделя станка и дает возможность позиционировать 185° в оси C, 105° в оси A. Внутренняя полость головки содержит в себе механизмы привода (зубчатые колеса), основную посадку рабочего шпинделя головки (в точных подшипниках) а так же освобождение и зажим в двух делящих плоскостях. Так же содержит в себе датчики для измерения позиции и механизмы крепления и освобождения инструмента.

| Инструментальная полость шпинедля |  | ISO 50 |
| --- | --- | --- |
| Исполнение крепящего хвостовика инструмента |  | DIN 69871 |
|  |  | BT 50 MAS 403-1982 |
|  |  | CAT ANSI/ASME B5.50-1985 |
| # Макс. допуст. число оборотов шпинделя | 1/мин | 4 000 |
| # Макс. допуст. перен. мощность | кВт | 25 |
| # Макс. допуст. крутящий момент шпинделя | Нм | 800 |
| Базовый инкремент позиционированияв двух делимых плоскостях | град | 0,001o |
| Величина передачи привода шпинделя |  | 1:1 |
| Диапазон поворота в оси A | град | ±105o |
| Диапазон поворота в оси C | град | ±185o |
| Точность деления (Hirth. зубъев) в осях A и C | 1/мин | 5,5 |
| Максимальная скорость поворота головки в осях A и C | Мпа | 4 |
| Макс. давление охлаждения внешними форсунками | Мпа | 0,6 |
| Крепящая сила инструмента | кН | 20 |
| Требуемое давление для освобождения инструмента | Мпа | 9 |
| Общий вес фр. головки | кг | 500 |

8.2.10	FX 300-04 - Ускорительная головка

# Привод рабочего шпинделя  головки осуществляется от рабочего шпинделя станка при этом соотношение  передач 1:1.

# Инструмент зажимается в рабочем шпинделе головки механически.

Смазка укладки  рабочего шпинделя головки и укладки отдельных частей его привода и других механизмов произведена как  постоянная масляная.

По желанию ускорительную головку можно приспособить к охлаждению инструмента через центр шпинделя.

| # Коническая полость шпинделя |  |  | # ISO 50 / HSK 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Исполнение крепежного хвостовика инструмента |  |  | # ČSN 22 0430 # DIN 2080 # ČSN 22 0432 # ČSN 22 0434 # DIN 69871 # BT 50 MAS 403-1982 # CAT ANSI/ASME B5.50-1985 |
| # Соотношение повышения оборотов шпинделя |  |  | # 1:4 |
| # Макс. допуст. число оборотов шпинделя n1 |  | # 1/мин | # 8 000 – через время 9 мин |
| # Макс. допуст. число оборотов шпинделя n2 |  | # 1/мин | # 6 000 – через время 45 мин |
| # Макс. допуст. число оборотов шпинделя n3 |  | # 1/мин | # 4 800 – постоянно |
| # Макс. допуст. перен. мощность |  | # кВт | # 20 |
| # Макс. допуст. крутящий момент шпинделя |  | # Нм | # 405 |
| # Общий вес головки |  | # кг | # 110 |

8.2.11	CHZ 13 - Оборудование для  охлаждения инструментов

# Оборудование для охлаждения инструментов CHZ 13 предназначено как особенная технологическая принадлежность  для горизонтальных станков WHR 13 (Q).

# Оборудование служит к охлаждению инструментов с внешней подачей охлаждающей жидкости посредством форсунок.

Управление количества охлаждающей жидкости приведённой в отдельные форсунки происходит вручную, деятельность всего оборудования управлена ручным способом или автоматически.

| Ёмкость сборного резервуара | дм3 | 200 |
| --- | --- | --- |
| Потр. мощность двигателья насоса | кВА | 0,8 |
| Давление насоса | МПа | 0,3 |
| Мощность насоса (поставляемое количество) | л/мин | 32 |

8.2.12	CHOV 13 - Оборудование для  охлаждения инструментов

# Оборудование для охлаждения инструментов CHOV 13 предназначено как особенная технологическая принадлежность для горизонтально-расточьных станков WHN 13 (Q).

# Оборудование со двумя самостоятельными охлаждающими циклами предназначено для охлаждения инструментов с подачей охлаждающей жидкости по оси рабочего веретена (охлаждение по оси веретена) и с  внешней подачей охлаждающей жидкости посредством форсунок.

Регулировка давления охлаждающей жидкости подаваной в ось веретена происходит вручную или автоматически, регулирование количества жидкости в цикле с внешней подачей в отдельные  форсунки управляется  вручную, деятельность всего оборудования управляется вручную или автоматически.

| Цыкл охлаж. оборудования с приводом |  | по ос. линии веретена | внеш. Форсунками |
| --- | --- | --- | --- |
| Ёмкость сборного резервуара (совместного) | дм3 | 900 | 900 |
| Потр. мощность двигателя насоса | кВА | 2,2 | 2,2 |
| Давление насоса | мПа | 1, 2, 3, 4 | 0,3 |
| Мощность насоса (постюколичество) | л/мин | 30 | 50 |

8.2.13	Транспортировочная лента

конвейера состоит из металических  пластин, взаимо соединенных пальцами.

Транспортер оснащен приводной и натяжной установкой.

Коробка может быть цельной или (например у дольшего конвейера) составной для легкой транспортировки и манипуляции во время монтажа к станку.

Конвейер стружки согласно желанию заказчика может быть оснащен резервуаром на охлаждающую жидкость, который позволяет удалять жидкость из конвейера.

| Скорость транспортировочной ленты | м/мин | 4,35 |
| --- | --- | --- |
| Транспортировочная ширина ленты | мм | 175 |
| Общая ширина конвейера | мм | 291 |
| Расстояние между пластинами | мм | 63 |
| Параметры мотора конвейера: |  |  |
| Мощность мотора | кВт | 0,55 |
| Напряжение | В | 230 / 400 |
| Частота электрической сети | Гц | 50 |

8.2.14	Зажимный кубик

UK 500 UK 1000, UK 1500, UK 2000, UK 2500, UK 3000 предназначен, как особые технологические принадлежности для горизонтально-расточных станков. Он предназначен для зажима обрабатывающей детали. Зажимается непосредственно на стол или для закрепления на крепежную плиту.

| Тип зажимной кубика |  | UK 500 | UK 500 | UK 1000 | UK 1500 | UK 2000 | UK 2500 | UK 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| обозначе́ние |  | PN24 3230 | NPP 225 |  |  |  |  |  |
| Материал |  | серый чугун (CSN 42 24 25) |  |  |  |  |  |  |
| Отверстия для крепежных винтов |  | M20 |  |  |  |  |  |  |
| Поверхностная твердость | HB | 190 ± 10 |  |  |  |  |  |  |
| Макс. нагрузка | кг / 0,25 м2 | 12 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |
| Вес * | кг | 350 | 420 | 820 | 1 220 | 1 620 | 2 020 | 2 420 |

8.2.15	Зажимные угольники

UU 800 – UU 4500 изготовлены из качественного серого чугуна с ребрами жесткости, которые обеспечивают высокую жесткость данной конструкции.

Зажимные угольники UU 5000 a UU 6000 изготовлены из сваренной стальной конструкции.

исполнение № 1 (высота угольника 800, 950, 1120, 1450)

| ###### Обозначение угольника | Размеры угольника (мм) |  |  |  |  |  |  | T- пазы (мм / мм / шт ) |  |  | Вес (кг)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | S | h | l | t | ширина | шаг | коли. |  |
| UU 800 | 320 | 800 | 500 | 320 | 70 | 120 | 125 | 22 H12 | 160 | 5 | 350 |
| UU 950 | 500 | 950 | 500 | 560 | 80 | 145 | 140 | 22 H12 | 160 | 6 | 600 |
| UU 1120 | 320 | 1 120 | 600 | 320 | 80 | 150 | 140 | 22 H12 | 160 | 7 | 500 |
| UU 1450 | 500 | 1 450 | 650 | 560 | 80 | 148 | 160 | 22 H12 | 160 | 9 | 1 000 |

исполнение № 2 (высота угольника 1620, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000)

| Обозначение угольника | Размеры угольника (мм) |  |  |  | T- пазы (мм / мм / шт ) |  |  | Вес (кг)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | h | ширина | шаг | коли. |  |
| UU 1620 | 700 | 1 620 | 725 | 80 | 22 H12 | 175 | 9 | 1 470 |
| UU 2000 | 800 | 2 000 | 1 000 | 80 | 22 H12 | 175 | 11 | 2 500 |
| UU 2500 | 1 000 | 2 500 | 1 200 | 80 | 22 H12 | 175 | 14 | 4 000 |
| UU 3000 | 1 200 | 3 025 | 1 500 | 80 | 28 H12 | 175 | 17 | 4 500 |
| UU 3500 | 1 300 | 3 500 | 1 600 | 80 | 28 H12 | 175 | 19 | 7 000 |
| UU 4000 | 1 300 | 4 000 | 1 700 | 80 | 28 H12 | 175 | 22 | 7 870 |
| UU 4500 | 1 300 | 4 500 | 1 700 | 80 | 28 H12 | 175 | 25 | 8 550 |
| UU 5000 | 1 300 | 5 000 | 1 880 | 70 | 28 H12 | 200 | 24 | 8 970 |
| UU 6000 | 1 500 | 6 000 | 2 080 | 70 | 28 H12 | 200 | 29 | 12 000 |

* вес до обработкой

8.2.16	Дальнейшие наконечники для зажима инструмента

8.2.17	Компрессорный охладитель масла для цепи смазки шпиндельной головки

8.2.18	Комплект запасных частей для 3-летней эксплуатации станка

| ПОЗ. | НАЗВАНИЕ - РАЗМЕР | иНН | ШТУК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 8X2 | 83060082 | 1 |
| 2 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 12X2 | 83060122 | 3 |
| 3 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 220X3 | 83062203 | 2 |
| 4 | МАСЛОСъЕМНОЕ КОЛЬЦО 130 | 83080130 | 1 |
| 5 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 160X3 | 83061603 | 1 |
| 6 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 75X2 | 83060752 | 4 |
| 7 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 35X27 | 83050035 | 2 |
| 8 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 45X37 | 83050045 | 2 |
| 9 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 52X2 | 83060522 | 2 |
| 10 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 107X2 | 83062107 | 4 |
| 11 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 10X2 | 83060102 | 4 |
| 12 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 45X2 | 83060452 | 1 |
| 13 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 22X2 | 83060222 | 4 |
| 14 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 44X36 | 83050044 | 2 |
| 15 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 14X2 | 83060142 | 2 |
| 16 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 55X45 | 83050055 | 1 |
| 17 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 32X24 | 83050032 | 1 |
| 18 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 22X2 | 83060222 | 1 |
| 19 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 65X3 | 83060653 | 1 |
| 20 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 16X2 | 83060162 | 3 |
| 21 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 90X80 | 83050090 | 1 |
| 22 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 38X30 | 83050038 | 1 |
| 23 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 25X21 | 83050025 | 1 |
| 24 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 85X3 | 83060853 | 1 |
| 25 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 70X3 | 83060703 | 2 |
| 26 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 16X12 | 83050013 | 3 |
| 27 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 12X2 | 83060122 | 3 |
| 28 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 12X8 | 83050012 | 2 |
| 29 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 26X2 | 83060262 | 1 |
| 30 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 6X2 | 83060062 | 10 |
| 31 | GUFERO (Зиммеринг) 45X72X12 | 83104572 | 1 |
| 32 | GUFERO (Зиммеринг) 22X35X7 | 83102235 | 1 |
| 33 | GUFERO (Зиммеринг) 15X26X7 | 83101526 | 1 |
| 34 | манжета 25X27 | 82952527 | 280 |
| 35 | РЕГУЛЯТОР RPE3-042A51 | 54649958 | 5 |
| 36 | ФИЛЬТР ВСАСЫВАЮЩИЙ PI 1710/3 | 50147167 | 2 |
| 37 | дозатор | 37167105 | 10 |
| 38 | КАМЕНЬ | 3504111 | 2 |
| 39 | КАМЕНЬ | 3504353 | 2 |
| 40 | винт | 5800624 | 4 |
| 41 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 100X3 | 83061003 | 1 |
| 42 | Круговой привод | 54650188 | 1 |
| 43 | ФИЛЬТР PI 8330- | 50147177 | 2 |
| 44 | дозатор | 37167106 | 2 |
| 45 | ЛАМПА INDUSTRY III 24В / 50Вт | 49440636 | 6 |
| 46 | ГОЛОВКА ZB4-BS844 | 48200844 | 1 |
| 47 | ГОЛОВКА ZB4-BW333 | 48200333 | 1 |
| 48 | ЭЛЕМЕНТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ | 48211101 | 5 |
| 49 | ЭЛЕМЕНТ ВЫКЛЮЧЕНИЯ | 48211102 | 3 |
| 50 | Соединительная деталь | 48230009 | 3 |
| 51 | ГОЛОВКА ZB4-BW313 | 48200313 | 1 |
| 52 | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ BNS819100D11 | 47950100 | 1 |
| 53 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ SUCO | 37161021 | 1 |
| 54 | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ SUCO | 37161033 | 3 |
| 55 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3NA 3832 | 48422513 | 3 |
| 56 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3NA3814 | 48422500 | 3 |
| 57 | БЕСКОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК | 47950253 | 3 |
| 58 | ГОЛОВКА ZB4-BG4 | 48200404 | 1 |

Исполнение с CHOV

| 57 | Фильтрующая втулка PI 8330 | DRG 40 | 50147177 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Фильтрующая лента NORDLYS INT H 70 | 0.02mm | 54650070 | 2 |
| 59 | Круговой привод | DEUBLIN typ 902-489 | 54652735 | 1 |

8.3	Стойка осбых принадлежностей

- Горизонтально-расточные станки с поворотным столом

Контейнер для специального вспомогательного оборудования служит для хранения специального технического оборудования, предназначенного для полуавтоматической и автоматической замены системой PICK-UP у фрезерно-расточных станков WHN 130 (Q, MC), WHN(Q) 13/15 CNC, WHR 13 (Q) и MAXIMA. При автоматические смены аксессуаров всегда станок должен быть  оснащён UPPT (приспособления для автоматической смены специальных принадлежностей).

Стойка особых принадлежностей может иметь следующий вариант исполнения:

a)	стойка зафиксирована на столе (полуавтоматическая установка - рис. 3)

b)	дополнительную стойку, закрепленную и зафиксированную на откидных консолях

на рабочем столе, перед столом или сбоку от стола (полуавтоматическая установка

- рис. 4)

Полуавтоматическая насадка/подключение головки к станку проводится

следующим образом:

-	автоматический пуск шпиндельной головки и насадка/подключение головки

-	ручная затяжка зажимных болтов и подключение разъемов* (гидравлических и охлаждения)

* Станок WHQ 13 с осью x = 2000 позволяет полуавтоматическую смену головки с откидных консолях, помещенных только перед столом.

c)	стойка, расположенная на бетонном полу рядом со станком, как правило, на краю координаты Х. (автоматическая установка - рис. 5). Цикл смены автоматически сменяемых особых принадлежностей осуществляется снятием кроющего щита торца выдвижного ползуна станка и последовательностью движений станка в осях Z и Y. Закрепление принадлежностей на ползуне станка осуществляется при помощи 4 крепёжных узлов, управляемых автоматически с системы управления станка. Такое исполнение возможно только при возможности станков, с определенными параметрами Z и Y осей** (см. отдельное техническое предложение).

**Количество мест для хранения по типу станка:

| Параметр оси Y (мм): | 1 300 | 1 600 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WHN 130 (Q, MC) | — | — | 1x | 2x | — | — |
| WHN(Q) 13/15 CNC | — | — | 1x | 2x | 2x | 3x |
| WHR 13 (Q) | — | — | 1x | 2x | 2x | 3x |
| TOStec PRIMA | 1x | — | — | — | — | — |
| TOStec OPTIMA | — | 1x | — | — | — | — |
| WHtec 130 | — | — | 1x | 2x | — | — |

Сноска: Парамерт оси Z всегда равний или больше чем 2 000 мм. Для каждово станка вдоба́вок одно место хранения для кроющего щита торца ползуна.

2.2	Варианты исполнения контейнеров для специального вспомогательного оборудования для фрезерных столов.

рис. 3						рис. 4

рис. 5

8.4	Другое исполнение станка

По предварительному соглашению с изготовителем станок может быть оснащен дополнительными приборами и/или технологическим оборудованием.

9. Список основных частей, приобретенных

9.1. Компоненты Станки WHR 13 (Q)

| Název Name 名称 Название | Výrobce Manufacturer 生产厂家 Производитель | Země Country 国家 Страна | Logo 商标 Лого | Foto Photo 照片 Фотo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Litina Cast iron Чугун | SLÉVÁRNA KUŘIM METALURGIE Rumburk | Česká republika Czech Чехия |  |  |
| Kuličkové šrouby Ball screw 滚珠丝杠 Ша́риковый винт | KSK Kuřim | Česká republika Czech 捷克 Чехия |  |  |
| Motory Motors Двигатель | SIEMENS | Německo Germany 德国 Германия |  |  |
| Pohony Drives Приводы | SIEMENS | Německo Germany 德国 Германия |  |  |
| Převodovky (X=6000mm) Gearboxes 变速箱 коробка передач | WITTENSTEINALPHA | Německo Germany 德国 Германия |  |  |
| Ozubené hřebeny (X=6000mm) Tooth racks зубчатая рейка | WITTENSTEIN BASTIAN | Německo Germany 德国 Германия |  |  |
| Ozubené řemeny Tooth belts зубчатый ремень | GATES PT | Anglie England 英国 Англия |  |  |
| Ozubená kola Tooth wheels Зубчатые колёса | WIKOV MGI | Česká republika Czech 捷克 Чехия |  |  |
| Ložiska a matice Bearings and nuts Подшипники и гайки | SKF | Švédsko Sweden 瑞典 Швеция |  |  |
| Ložiska a matice Bearings and nuts Подшипники и гайки | INA | Německo Germany 德国 Германия |  |  |
| Energetické řetězy Energetic chains энергетическая цепь | BREVETTI STENDALTO | Itálie Italy 意大利 Италия |  |  |
| Kabely Cabels кабели | LAPP Group | Německo Germany 德国 Германия |  |  |
| Teleskopické kryty Telescopic covers Телескопические покрытия | HESTEGO | Česká republika Czech 捷克 Чехия |  |  |
| Krytování Covers Капотирование | HESTEGO | Česká republika Czech 捷克 Чехия |  |  |
| Dopravník třísek Conveyer of chips 排屑器 Конвейер стужки | ASTOS Machinery | Česká republika Czech 捷克 Чехия |  |  |
| Filtrační stanice Filtration unit фильтровальная станция | ASTOS Machinery | Česká republika Czech 捷克 Чехия |  |  |
| Hydraulický agregát Hydraulic aggregate 液压单元 Гидравлический агрега́т | ARGO-HYTOS | Česká republika Czech 捷克 Чехия |  |  |
| Řídicí systém Sinumerik 840D-SL Control system Sinumerik 840D-SL 控制系统 CNC система Sinumerik 840D-SL | SIEMENS | Německo Germany 德国 Германия |  |  |
| Řídicí systém HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI Control system HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI CNC система HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI | HEIDENHAIN | Německo Germany 德国 Германия |  |  |
| Chladnice Refrigerator 冷却箱 Холодильник | TEXA Pavarini | Itálie Italy 意大利 Италия |  |  |
| Těsnění Wiping ring 密封圈 Прокладка | Dichtomatik | Německo Germany 德国 Германия |  |  |
| Upínání nástrojů The clamper 夹紧工具 Оправки | OTT Jakob | Německo Germany 德国 Германия |  |  |
| Mazání Lubrication aggregate 润滑 Смазка | Tribotec | Česká republika Czech 捷克 Чехия |  |  |
| Elektrokomponenty Electro-components 保护，接触器 Электрические компоненты | Telemecanique | Francie France 法国 Франция |  |  |